Actualización del análisis operativo hidrometeorológico

Cuencas Grijalva–Usumacinta

CORTE: 2026-09-05 13:17

Análisis operativo hidrometeorológico · Grijalva–Usumacinta

Documento automático de apoyo operativo. Sólo usa datos disponibles en el repositorio; sin dato no equivale a cero y los datos heredados o rezagados se identifican como tales.

Resumen operativo

Presas–Mezcalapa–Samaria y Carrizal: evolución 12 h estable/mixta.

Ríos Serranos–Grijalva: evolución 12 h estable.

Tulijá–Puxcatán–Chilapa: evolución 12 h estable.

Usumacinta: evolución 12 h estable.

Análisis breve por subcuenca

Presas–Mezcalapa–Samaria y Carrizal

Evolución 12 h estable/mixta. sin ascensos positivos de 24 h entre los datos comparables; mayor descenso: Samaria -0.02 m; referencia más próxima al NAMO: Samaria a 3.36 m. SMN: 0-24 h 5 a 25 mm; 24-48 h 0.1 a 5 mm; 48-72 h 5 a 25 mm; 72-96 h 5 a 25 mm. La lectura operativa debe confirmarse en los cortes siguientes; el pronóstico incrementa vigilancia, pero no implica por sí solo una creciente.

Ríos Serranos–Grijalva

Evolución 12 h estable. mayor ascenso 24 h: Porvenir +0.14 m; mayor descenso: Tapijulapa -0.02 m; referencia más próxima al NAMO: San Joaquín a 3.32 m. SMN: 0-24 h 50 a 75 mm; 24-48 h 5 a 25 mm; 48-72 h 25 a 50 mm; 72-96 h 50 a 75 mm. La lectura operativa debe confirmarse en los cortes siguientes; el pronóstico incrementa vigilancia, pero no implica por sí solo una creciente.

Tulijá–Puxcatán–Chilapa

Evolución 12 h estable. sin ascensos positivos de 24 h entre los datos comparables; mayor descenso: Macuspana -0.01 m; referencia más próxima al NAMO: Macuspana a 8.72 m. SMN: 0-24 h 50 a 75 mm; 24-48 h 5 a 25 mm; 48-72 h 25 a 50 mm; 72-96 h 50 a 75 mm. La lectura operativa debe confirmarse en los cortes siguientes; el pronóstico incrementa vigilancia, pero no implica por sí solo una creciente.

Usumacinta

Evolución 12 h estable. mayor ascenso 24 h: Boca del Cerro +0.15 m; referencia más próxima al NAMO: San Pedro a 0.51 m. SMN: 0-24 h 25 a 50 mm; 24-48 h 25 a 50 mm; 48-72 h 75 a 150 mm; 72-96 h 75 a 150 mm. Cuenca alta Guatemala: El Porvenir 2.28 m/254.6 m³/s, El Tigre 6.03 m/1130.3 m³/s. La lectura operativa debe confirmarse en los cortes siguientes; el pronóstico incrementa vigilancia, pero no implica por sí solo una creciente.

Hidrometría observada, NAMO y NAMINO

El NAMO y el NAMINO son referencias fijas oficiales cuando están publicados para la estación. El NAMINO cobra especial relevancia operativa en condiciones de niveles bajos; no se inventan valores faltantes.

| Sistema | Estación | Nivel m | Δ24 h m | Tendencia | Distancia a NAMO m | Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Usumacinta | Boca del Cerro | 12.80 | 0.15 | Ascenso | -6.41 | observado |
| Ríos Serranos–Grijalva | Porvenir | 0.16 | 0.14 | Estable | -4.58 | observado |
| Ríos Serranos–Grijalva | El Muelle | 0.20 | 0.04 | Ascenso | s/d | observado |
| Ríos Serranos–Grijalva | Gaviotas | 0.30 | 0.04 | Ascenso | -6.70 | observado |
| Ríos Serranos–Grijalva | Teapa | 33.70 | 0.00 | Estable | -4.01 | observado |
| Ríos Serranos–Grijalva | Puyacatengo | 25.02 | 0.00 | Estable | -4.63 | observado |
| Tulijá–Puxcatán–Chilapa | Salto de Agua | 2.16 | 0.00 | Estable | -8.83 | observado |
| Usumacinta | San Pedro | 8.50 | 0.00 | Estable | -0.51 | observado |
| Ríos Serranos–Grijalva | Oxolotán | 33.86 | -0.01 | Estable | -5.67 | observado |
| Ríos Serranos–Grijalva | San Joaquín | 19.80 | -0.01 | Estable | -3.32 | observado |
| Ríos Serranos–Grijalva | Pueblo Nuevo | 1.45 | -0.01 | Estable | -6.04 | observado |
| Tulijá–Puxcatán–Chilapa | Macuspana | 1.13 | -0.01 | Estable | -8.72 | observado |
| Presas–Mezcalapa–Samaria y Carrizal | González | 3.49 | -0.02 | Cambio a descenso | -5.28 | observado |
| Ríos Serranos–Grijalva | Tapijulapa | 15.82 | -0.02 | Estable | -8.81 | observado |
| Presas–Mezcalapa–Samaria y Carrizal | Samaria | 11.54 | -0.02 | Cambio a ascenso | -3.36 | observado |

Lluvia observada

WeatherLink 24 h maduro; mayores acumulados válidos:

Cipat Chiapas: 45.5 mm · Ocozocoautla, Chiapas, Mexico.

MAYA BERRIOZABAL PCIVILCHIAPAS: 42.7 mm · Berriozábal, Chiapas, Mexico.

PASO LA MINA: 36.8 mm · Ingenio Presidente Benito Juárez, Tab., Mexico.

AMATÁN PCIVILCHIAPAS: 16.5 mm · Amatán, Chiapas, Mexico.

OSTUACÁN PCIVILCHIAPAS: 3.9 mm · Ostuacán, Chiapas, Mexico.

CONAGUA, corte 2026-09-05: mayores registros 24 h publicados:

SAN PEDRO NICHTACULUM: 24.9 mm.

SAMARIA: 20.5 mm.

OBSERVATORIO DE VILLAHERMOSA: 16.5 mm.

TAPIJULAPA: 11.5 mm.

PEÑITAS: 9.7 mm.

Pronóstico SMN 96 h

0-24 h: Peñitas: 5 a 25 mm; Bajo Grijalva-Ríos de la Sierra: 50 a 75 mm; Usumacinta: 25 a 50 mm.

24-48 h: Peñitas: 0.1 a 5 mm; Bajo Grijalva-Ríos de la Sierra: 5 a 25 mm; Usumacinta: 25 a 50 mm.

48-72 h: Peñitas: 5 a 25 mm; Bajo Grijalva-Ríos de la Sierra: 25 a 50 mm; Usumacinta: 75 a 150 mm.

72-96 h: Peñitas: 5 a 25 mm; Bajo Grijalva-Ríos de la Sierra: 50 a 75 mm; Usumacinta: 75 a 150 mm.

Cuenca alta del Usumacinta · Guatemala

Playa Grande–Chixoy: nivel -0.05 m · caudal 188.16 m³/s · BHVGM 742 05/09/2026 08:00 h.

El Porvenir–La Pasión: nivel 2.28 m · caudal 254.61 m³/s · BHVGM 742 05/09/2026 08:00 h.

El Tigre–Usumacinta: nivel 6.03 m · caudal 1130.35 m³/s · BHVGM 742 05/09/2026 08:00 h.

Cadena operativa: Chixoy/Salinas + La Pasión/El Porvenir + Usumacinta/El Tigre → Lacantún → Boca del Cerro → Balancán → Emiliano Zapata → Jonuta → Centla.

Los máximos BHVGM son referencias estadísticas, no umbrales de inundación. El desfase entre cortes no se interpreta como tiempo de tránsito.

Temperatura e índice de calor

Tabasco: máxima válida 32.8 °C; índice de calor máximo 49.3 °C en ASUR Villahermosa · Peligro.

Perspectiva y evaluación operativa

24–48 h: contrastar la lluvia observada y el primer tramo del pronóstico con la evolución real de niveles; reforzar vigilancia sólo donde coincidan lluvia relevante, ascenso o persistencia.

48–96 h: vigilar especialmente las subcuencas con rangos SMN más altos y verificar en cada nuevo corte si aparece respuesta hidrométrica.

7–15 días: usar únicamente productos oficiales vigentes como escenario de planeación; la incertidumbre es mayor y no debe presentarse como lluvia observada ni como creciente confirmada.

Conclusiones operativas

Priorizar lluvia observada válida, ascensos reales, persistencia y pronóstico oficial. NAMO y NAMINO se conservan como referencias hidrométricas; el NAMINO adquiere prioridad cuando los niveles descienden hacia mínimos.

No sumar estaciones puntuales para fabricar acumulados de cuenca.

En Usumacinta, mantener lectura conjunta de La Pasión/El Porvenir, Chixoy/Salinas, El Tigre, Boca del Cerro y estaciones aguas abajo, sin afirmar causalidad automática.

Fuentes y calidad

CONAGUA/OCFS: boletines hidrométricos, climatológicos, presas y lluvia.

SMN: pronóstico especial por cuencas.

INSIVUMEH: BHVGM y contexto de cuenca alta.

WeatherLink: observaciones cloud; datos inmaduros, heredados o rezagados no se presentan como actuales.

Cuenca alta del Usumacinta · señal observada INSIVUMEH

La interpretación mantiene separados los cortes y no atribuye causalidad ni usa el desfase horario como tiempo de tránsito. Los máximos BHVGM son referencias estadísticas, no umbrales de inundación.

El Porvenir–La Pasión: nivel 2.28 m · caudal 254.61 m³/s.

El Tigre–Usumacinta: nivel 6.03 m · caudal 1130.35 m³/s.

Cadena de seguimiento en Tabasco: Boca del Cerro: 12.80 m · Δ24 h +0.15 m → Balancán: s/d → Emiliano Zapata: s/d → Jonuta: s/d → Centla/Tres Brazos: s/d.

Evolución El Tigre: sin tendencia comparable; se requieren al menos dos cortes válidos que publiquen la estación.

Lectura operativa: Chixoy/Salinas + La Pasión/El Porvenir + Usumacinta/El Tigre → Lacantún → Boca del Cerro → Balancán → Emiliano Zapata → Jonuta → Centla. Los tiempos históricos de tránsito solo se usan como contexto cuando existen observaciones compatibles; nunca de forma determinista.