Vigilancia de Lluvia Observada

WeatherLink + complemento CONAGUA | Corte: 14/09/2026 19:09 h

WeatherLink cloud: COMPLETO | Estaciones OK: 32/32 | Madurez ventanas: 1h=sí, 6h=sí, 24h=sí, 48h=sí, 72h=sí, 96h=sí, 120h=sí

Máximos WeatherLink

Máximo 1 h: 0.3 mm en SEMAR E.I.O. Cd. del Carmen. (2026-09-14 19:08:54); calidad: Cloud.

Máximo 24 h: 12.0 mm en SEMAR E.I.O. Cd. del Carmen. (2026-09-14 19:08:54); calidad: Cloud.

Estaciones WeatherLink con dato rezagado o no OK: 8

WeatherLink — 32 estaciones

| Estación | Ubicación | 1 h | 6 h | 24 h | 48 h | 72 h | Mes | Rango 24 h | Estado | Corte fuente | Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACALA PCIVILCHIAPAS | Acala, Chiapas, Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:09:00 | Cloud |
| AMATÁN PCIVILCHIAPAS | Amatán, Chiapas, Mexico | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 32.3 | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:09:00 | Cloud |
| ASUR Villahermosa | Dos Montes, Tab., Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:08:36 | Cloud |
| ATA | Villahermosa, Tab., Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0–5 mm | Dato rezagado | 2026-09-14 19:09:26 | Cloud |
| BERRIOZÁBAL PCIVILCHIAPAS | Berriozábal, Chiapas, Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:09:00 | Cloud |
| Centro | Villahermosa, Tab., Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:08:36 | Cloud |
| CHAPULTENANGO PCIVILCHIAPAS | Chapultenango, Chiapas, Mexico | 0 | 0 | 3.3 | 25.5 | 27 | 144.3 | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:09:00 | Cloud |
| CHILÓN PCIVILCHIAPAS | Chilón, Chiapas, Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–5 mm | Dato rezagado | 2026-08-10 16:32:00 | Cloud |
| Cipat Chiapas | Ocozocoautla, Chiapas, Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:09:00 | Cloud |
| CitrusMax IP Gateway S2 | La Guillermina, Ver., Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–5 mm | Dato rezagado | 2026-08-11 16:30:00 | Cloud |
| dacbiolujat | Ranchería Emiliano Zapata, Tab., Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–5 mm | Dato rezagado | 2026-03-27 11:00:53 | Cloud |
| ETM Bertollini | Emiliano Zapata, Tabasco, Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–5 mm | Dato rezagado | 2026-08-20 05:41:00 | Cloud |
| IGeofisica-M2 | Emiliano Zapata, Tab., Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:09:00 | Cloud |
| Impulsora | Ingenio Presidente Benito Juárez, Tab., Mexico | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:00:00 | Cloud |
| IXHUATAN PCIVILCHIAPAS | Ixhuatán, Chiapas, Mexico | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 13.5 | 68 | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:09:00 | Cloud |
| JUÁREZ PCIVILCHIAPAS | Juárez, Chiapas, Mexico | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 22.1 | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:09:00 | Cloud |
| La Pampa | Montaña, Tab., Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–5 mm | Dato rezagado | 2026-09-12 17:15:00 | Cloud |
| MAYA BERRIOZABAL PCIVILCHIAPAS | Berriozábal, Chiapas, Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:09:00 | Cloud |
| Modesta_1 | Benito Juárez Garcia Poblado C-21, Tab., Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:00:00 | Cloud |
| OSTUACÁN PCIVILCHIAPAS | Ostuacán, Chiapas, Mexico | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 69.1 | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:09:00 | Cloud |
| PALENQUE PCIVILCHIAPAS | Palenque, Chiapas, Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:09:00 | Cloud |
| PASO LA MINA | Ingenio Presidente Benito Juárez, Tab., Mexico | 0 | 0 | 1 | 13.7 | 13.7 |  | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:00:00 | Cloud |
| PICHUCALCO PCIVILCHIAPAS | Pichucalco, Chiapas, Mexico | 0 | 0.5 | 1.6 | 3.6 | 5.9 | 23.4 | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:09:00 | Cloud |
| REFORMA PCIVILCHIAPAS | Reforma, Chiapas, Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–5 mm | Dato rezagado | 2026-08-09 16:45:00 | Cloud |
| SALTO DE AGUA PCIVILCHIAPAS | Salto de Agua, Chiapas, Mexico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:09:00 | Cloud |
| SAN CAYETANO CONSOLA | Los Ídolos, Tab., Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:09:00 | Cloud |
| SEMAR Capitanía de Pto. Alvarado, Ver. | Alvarado, Ver., Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:08:47 | Cloud |
| SEMAR Capitanía de Pto. Dos Bocas | Puerto Ceiba, Tab., Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0–5 mm | Dato rezagado | 2026-09-05 20:48:48 | Cloud |
| SEMAR E.I.O. Cd. del Carmen. | Ciudad del Carmen, Camp., Mexico | 0.3 | 0.3 | 12 | 13 | 13 |  | 5–25 mm | OK | 2026-09-14 19:08:54 | Cloud |
| Sinai | Palenque, Chis., Mexico | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 |  | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:00:00 | Cloud |
| Urrutia | Petén, Guatemala | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 |  | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:09:19 | Cloud |
| Yaxhá - INSIVUMEH PETEN | Laguna Yaxjá, Petén, Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0–5 mm | OK | 2026-09-14 19:08:39 | Cloud |

Lluvia observada CONAGUA — complemento

Regla de captura: celda en blanco = sin dato; nunca se convierte a 0 mm. Solo se muestra 0 mm cuando CONAGUA publica explícitamente cero.

Estado de identificación CONAGUA: precipitacion_conagua_validada_por_estructura

| Hora | Estación/columna | Lluvia mm | Estado | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | PEÑITAS | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | MEZCALAPA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | PTE. SOLIDARIDAD | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | PAREDON | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | HUIMANGUILLO (INIFAP) | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | PLATANAR | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | SAMARIA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | EL MANGO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | SAN CIPRIANO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | OXIACAQUE | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | TECOLUTA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | NACAJUCA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | MACAYO MARGEN IZQUIERDA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | GONZÁLEZ | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | POSTA (PTE. LOS MONOS) | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | LA PIGUA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | RÍOS DE LA SIERRA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | OXOLOTÁN | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | TAPIJULAPA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | EL REFUGIO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | DOS PATRIAS | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | TEAPA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | PUYACATENGO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | SAN JOAQUÍN | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | PUEBLO NUEVO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | LOS AGAVES | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | TAPILULA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | FRANCISCO I. MADERO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | NUEVO XOCHIMILCO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | PANTELHO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | SAN JULIÁN | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | LA LAGARTERA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | SAN PEDRO NICHTACULUM | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | SUNUAPA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | CHAPULTENANGO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | ZACAJITIC | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | COMALCALCO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | VÍA CORTA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | OBSERVATORIO DE VILLAHERMOSA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | SÁNCHEZ MAGALLANEZ | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | PUENTE TONALÁ | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | LUIS GIL P. VHSA. (VIEJO MEZCALAPA) | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | VIEJO MEZCALAPA (PUENTE LIMÓN) | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | PLAYA DE CATAZAJA (EL CUYO) | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | JONUTA (CIUDAD) | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | JONUTA 2 (PUENTE) | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | EMILIANO ZAPATA (CHABLE) | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | BOCA DEL CERRO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | TIRANTES DE AGUA EN OBRAS DE TOMA (m) | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | CAPTACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | VILLAHERMOSA II | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-14T18:00:00-06:00 | VILLAHERMOSA I | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |

Criterio de interpretación

WeatherLink y CONAGUA se mantienen como redes independientes. No se promedian ni se corrige una con la otra. Los acumulados WeatherLink cuya ventana cloud aún no ha madurado o cuya calidad indique 'heredado' se consideran transitorios. En CONAGUA, una celda vacía significa sin dato y no representa ausencia de lluvia.