Vigilancia de Lluvia Observada

WeatherLink + complemento CONAGUA | Corte: 20/09/2026 14:58 h

WeatherLink cloud: INCOMPLETO | Estaciones OK: 31/32 | Madurez ventanas: 1h=sí, 6h=sí, 24h=sí, 48h=sí, 72h=sí, 96h=sí, 120h=sí

Máximos WeatherLink

Estaciones WeatherLink con dato rezagado o no OK: 13

WeatherLink — 32 estaciones

| Estación | Ubicación | 1 h | 6 h | 24 h | 48 h | 72 h | Mes | Rango 24 h | Estado | Corte fuente | Calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACALA PCIVILCHIAPAS | Acala, Chiapas, Mexico |  |  |  |  |  | 37.4 | Sin dato | OK | 2026-09-20 14:57:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| AMATÁN PCIVILCHIAPAS | Amatán, Chiapas, Mexico |  |  |  |  |  | 98.7 | Sin dato | OK | 2026-09-20 14:58:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| ASUR Villahermosa | Dos Montes, Tab., Mexico |  |  |  |  |  | 25.2 | Sin dato | OK | 2026-09-20 14:57:36 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| ATA | Villahermosa, Tab., Mexico |  |  |  |  |  |  | Sin dato | Error cloud |  | Sin dato |
| BERRIOZÁBAL PCIVILCHIAPAS | Berriozábal, Chiapas, Mexico |  |  |  |  |  | 25.8 | Sin dato | OK | 2026-09-20 14:57:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| Centro | Villahermosa, Tab., Mexico |  |  |  |  |  | 24.6 | Sin dato | OK | 2026-09-20 14:57:36 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| CHAPULTENANGO PCIVILCHIAPAS | Chapultenango, Chiapas, Mexico |  |  |  |  |  | 328.7 | Sin dato | OK | 2026-09-20 14:58:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| CHILÓN PCIVILCHIAPAS | Chilón, Chiapas, Mexico |  |  |  |  |  | 0 | Sin dato | Dato rezagado | 2026-08-10 16:32:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| Cipat Chiapas | Ocozocoautla, Chiapas, Mexico |  |  |  |  |  | 52.7 | Sin dato | Dato rezagado | 2026-09-19 09:49:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| CitrusMax IP Gateway S2 | La Guillermina, Ver., Mexico |  |  |  |  |  | 0 | Sin dato | Dato rezagado | 2026-08-11 16:30:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| dacbiolujat | Ranchería Emiliano Zapata, Tab., Mexico |  |  |  |  |  | 0 | Sin dato | Dato rezagado | 2026-03-27 11:00:53 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| ETM Bertollini | Emiliano Zapata, Tabasco, Mexico |  |  |  |  |  | 0 | Sin dato | Dato rezagado | 2026-08-20 05:41:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| IGeofisica-M2 | Emiliano Zapata, Tab., Mexico |  |  |  |  |  | 0 | Sin dato | OK | 2026-09-20 14:57:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| Impulsora | Ingenio Presidente Benito Juárez, Tab., Mexico |  |  |  |  |  |  | Sin dato | Dato rezagado | 2026-09-20 14:00:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| IXHUATAN PCIVILCHIAPAS | Ixhuatán, Chiapas, Mexico |  |  |  |  |  | 86.1 | Sin dato | OK | 2026-09-20 14:57:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| JUÁREZ PCIVILCHIAPAS | Juárez, Chiapas, Mexico |  |  |  |  |  | 28.2 | Sin dato | OK | 2026-09-20 14:57:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| La Pampa | Montaña, Tab., Mexico |  |  |  |  |  | 0 | Sin dato | Dato rezagado | 2026-09-17 20:45:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| MAYA BERRIOZABAL PCIVILCHIAPAS | Berriozábal, Chiapas, Mexico |  |  |  |  |  | 58 | Sin dato | OK | 2026-09-20 14:57:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| Modesta_1 | Benito Juárez Garcia Poblado C-21, Tab., Mexico |  |  |  |  |  |  | Sin dato | Dato rezagado | 2026-09-20 14:00:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| OSTUACÁN PCIVILCHIAPAS | Ostuacán, Chiapas, Mexico |  |  |  |  |  | 93.4 | Sin dato | OK | 2026-09-20 14:58:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| PALENQUE PCIVILCHIAPAS | Palenque, Chiapas, Mexico |  |  |  |  |  | 76 | Sin dato | OK | 2026-09-20 14:57:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| PASO LA MINA | Ingenio Presidente Benito Juárez, Tab., Mexico |  |  |  |  |  |  | Sin dato | Dato rezagado | 2026-09-20 14:00:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| PICHUCALCO PCIVILCHIAPAS | Pichucalco, Chiapas, Mexico |  |  |  |  |  | 32.2 | Sin dato | OK | 2026-09-20 14:58:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| REFORMA PCIVILCHIAPAS | Reforma, Chiapas, Mexico |  |  |  |  |  | 0 | Sin dato | Dato rezagado | 2026-08-09 16:45:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| SALTO DE AGUA PCIVILCHIAPAS | Salto de Agua, Chiapas, Mexico |  |  |  |  |  | 32.8 | Sin dato | OK | 2026-09-20 14:58:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| SAN CAYETANO CONSOLA | Los Ídolos, Tab., Mexico |  |  |  |  |  | 13.2 | Sin dato | OK | 2026-09-20 14:57:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| SEMAR Capitanía de Pto. Alvarado, Ver. | Alvarado, Ver., Mexico |  |  |  |  |  |  | Sin dato | Dato rezagado | 2026-09-17 14:15:12 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| SEMAR Capitanía de Pto. Dos Bocas | Puerto Ceiba, Tab., Mexico |  |  |  |  |  |  | Sin dato | Dato rezagado | 2026-09-05 20:48:48 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| SEMAR E.I.O. Cd. del Carmen. | Ciudad del Carmen, Camp., Mexico |  |  |  |  |  |  | Sin dato | OK | 2026-09-20 14:57:24 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| Sinai | Palenque, Chis., Mexico |  |  |  |  |  |  | Sin dato | OK | 2026-09-20 14:45:00 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| Urrutia | Petén, Guatemala |  |  |  |  |  |  | Sin dato | OK | 2026-09-20 14:57:29 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |
| Yaxhá - INSIVUMEH PETEN | Laguna Yaxjá, Petén, Guatemala |  |  |  |  |  |  | Sin dato | OK | 2026-09-20 14:58:03 | Cloud + ventanas sin acumulado verificable por intervalos incompletos: 1h/6h/24h/48h/72h/96h/120h, 24 h reconstruidas de lecturas periódicas; no es acumulado nativo WeatherLink |

Lluvia observada CONAGUA — complemento

Regla de captura: celda en blanco = sin dato; nunca se convierte a 0 mm. Solo se muestra 0 mm cuando CONAGUA publica explícitamente cero.

Estado de identificación CONAGUA: precipitacion_conagua_validada_por_estructura

| Hora | Estación/columna | Lluvia mm | Estado | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | PEÑITAS | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | MEZCALAPA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | PTE. SOLIDARIDAD | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | PAREDON | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | HUIMANGUILLO (INIFAP) | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | PLATANAR | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | SAMARIA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | EL MANGO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | SAN CIPRIANO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | OXIACAQUE | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | TECOLUTA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | NACAJUCA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | MACAYO MARGEN IZQUIERDA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | GONZÁLEZ | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | POSTA (PTE. LOS MONOS) | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | LA PIGUA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | RÍOS DE LA SIERRA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | OXOLOTÁN | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | TAPIJULAPA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | EL REFUGIO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | DOS PATRIAS | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | TEAPA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | PUYACATENGO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | SAN JOAQUÍN | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | PUEBLO NUEVO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | LOS AGAVES | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | TAPILULA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | FRANCISCO I. MADERO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | NUEVO XOCHIMILCO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | PANTELHO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | SAN JULIÁN | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | LA LAGARTERA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | SAN PEDRO NICHTACULUM | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | SUNUAPA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | CHAPULTENANGO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | ZACAJITIC | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | COMALCALCO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | VÍA CORTA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | OBSERVATORIO DE VILLAHERMOSA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | SÁNCHEZ MAGALLANEZ | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | PUENTE TONALÁ | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | LUIS GIL P. VHSA. (VIEJO MEZCALAPA) | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | VIEJO MEZCALAPA (PUENTE LIMÓN) | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | PLAYA DE CATAZAJA (EL CUYO) | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | JONUTA (CIUDAD) | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | JONUTA 2 (PUENTE) | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | EMILIANO ZAPATA (CHABLE) | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | BOCA DEL CERRO | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | TIRANTES DE AGUA EN OBRAS DE TOMA (m) | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | CAPTACIONES DE LA PLANTA POTABILIZADORA | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | VILLAHERMOSA II | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |
| 2026-09-19T18:00:00-06:00 | VILLAHERMOSA I | s/d |  | CONAGUA-reporte-horario |

Criterio de interpretación

WeatherLink y CONAGUA se mantienen como redes independientes. No se promedian ni se corrige una con la otra. Los acumulados WeatherLink cuya ventana cloud aún no ha madurado o cuya calidad indique 'heredado' se consideran transitorios. En CONAGUA, una celda vacía significa sin dato y no representa ausencia de lluvia.