Actualización del análisis operativo hidrometeorológico

Cuencas Grijalva–Usumacinta

CORTE: 2026-09-27 14:13

ANÁLISIS INTEGRAL HIDROMETEOROLÓGICO

Grijalva–Usumacinta • Ríos Serranos • Sistema de Presas • Samaria–Carrizal y corrientes asociadas Actualización: 27 de septiembre de 2026

SÍNTESIS GENERAL

Al corte de las 14:13 h, la lectura debe mantenerse integrada y no por cuencas aisladas. La señal hidrométrica más reciente tiene como referencia principal el corte vigente de niveles y la lluvia observada/prevista sobre Guatemala, Chiapas y Tabasco. El mayor cambio de 24 h entre estaciones observadas es Pueblo Nuevo +0.34 m/24 h. La prioridad operativa es confirmar cualquier cambio de escenario con coincidencia de lluvia, saturación, niveles, caudales y operación de presas; el pronóstico por sí solo no constituye una creciente confirmada.

1. Situación meteorológica regional y bajas presiones en vigilancia

Las bajas presiones, vaguadas, ondas tropicales y otros sistemas deben valorarse por ubicación, trayectoria, organización y capacidad de modificar el transporte de humedad hacia el sureste de México. Su sola presencia no implica amenaza hidrológica para Tabasco.

| Elemento | Valoración para Tabasco | Criterio operativo |
| --- | --- | --- |
| Bajas lejanas en Atlántico | Sin incidencia hidrológica directa inmediata mientras permanezcan lejanas. | Mantener vigilancia meteorológica; no escalar por su sola existencia. |
| Caribe y Centroamérica | De interés si refuerzan humedad, convergencia u ondas tropicales. | Relacionar con lluvia prevista y observada en Guatemala, Chiapas y Tabasco. |
| Sureste/Golfo | Mayor interés cuando coinciden con alto contenido de humedad y persistencia. | Confirmar con lluvia, saturación, niveles y caudales. |

2. Cuenca del Usumacinta

Boca del Cerro registra 15.33 m, con variación de 24 h +0.05 m. En la cuenca alta de Guatemala, El Tigre reporta 9.35 m y 2573.8 m³/s; El Porvenir/La Pasión 3.82 m y 618.7 m³/s. La secuencia de vigilancia se mantiene Guatemala → Lacantún → Boca del Cerro/Tenosique → Balancán → Emiliano Zapata → Jonuta → Centla. Pronóstico SMN para Usumacinta: 0-24 h: 75 a 150 mm; 24-48 h: 75 a 150 mm; 48-72 h: 50 a 75 mm; 72-96 h: 50 a 75 mm.

| Indicador | Dato | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| El Tigre | 9.35 m; 2573.8 m³/s | Señal de cuenca alta; valorar tendencia, no dato aislado. |
| Lacantún (BHG21, Ocosingo) | 138.33 m; 274.45 m³/s; lluvia 24 h 0.0 mm | Aporte de cuenca alta antes de Boca del Cerro; valorar su tendencia junto con Guatemala y la respuesta posterior en Tenosique. |
| Boca del Cerro | 15.33 m; Δ24 h +0.05 m | Punto clave de confirmación para Tabasco. |

3. Ríos Serranos y Bajo Grijalva

Los Ríos Serranos tienen respuesta más rápida que el Usumacinta. Oxolotán 34.88 m, Tapijulapa 17.27 m, Teapa 34.37 m y Puyacatengo 25.33 m. Deben vigilarse primero lluvia horaria y estaciones aguas arriba antes de esperar una respuesta en el Grijalva de Villahermosa. Pronóstico SMN Bajo Grijalva–Ríos de la Sierra: 0-24 h: 75 a 150 mm; 24-48 h: 75 a 150 mm; 48-72 h: 50 a 75 mm; 72-96 h: 25 a 50 mm.

| Subcuenca/corriente | Respuesta esperada | Implicación |
| --- | --- | --- |
| Oxolotán–Amatán–Tacotalpa | Rápida ante lluvia intensa de montaña | Vigilar crecidas súbitas y propagación hacia Tacotalpa/Jalapa. |
| Puyacatengo–Teapa | Rápida a muy rápida | Atención a lluvia horaria y ascensos locales. |
| Pichucalco | Aporte directo relevante al Grijalva bajo | Puede incrementar el gasto antes/entorno de Villahermosa. |
| Tulijá–Puxcatán | Salto de Agua 5.32 m; Macuspana 6.76 m | Vigilar lluvia futura y respuesta hacia el sistema Grijalva aguas abajo. |

4. Sistema de presas del Grijalva y corrientes asociadas

El análisis debe mantener la cascada La Angostura–Chicoasén–Malpaso–Peñitas como un sistema regulado. La lluvia en la cuenca alta no equivale a una descarga inmediata hacia Tabasco. Peñitas es el punto de mayor interés operativo porque su extracción ingresa al Mezcalapa y se combina aguas abajo con aportes de cuenca libre, especialmente Platanar.

| Presa | Elevación actual (msnm) | Llenado al NAMO (%) | Extracción prom. 24 h (m³/s) | Precip. diaria (mm) | Dif. nivel 24 h (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angostura | 516.43 | 46.89 | 204.69 | 32.5 | +0.05 |
| Chicoasén | 391.40 | 98.11 | 221.32 | 18.3 | -0.15 |
| Malpaso | 163.50 | 58.21 | 169.43 | 32.7 | +0.16 |
| Peñitas | 85.84 | 83.06 | 385.83 | 31.2 | -0.06 |

5. Samaria, Carrizal y Mezcalapa

Samaria registra 11.78 m y González/Carrizal 3.34 m. El gasto de Peñitas no debe equipararse automáticamente con el gasto que llega a cada brazo: deben incorporarse Platanar y otras aportaciones de cuenca libre y considerar la distribución hidráulica posterior. Como referencia operativa se conserva aproximadamente 70 % hacia Samaria y 30 % hacia Carrizal, sujeta a condiciones hidráulicas y a la operación de El Macayo.

| Sistema | Condición actual | Riesgo a vigilar |
| --- | --- | --- |
| Mezcalapa | Sin interpretar la extracción de Peñitas como gasto final. | Aumento conjunto Peñitas + cuenca libre. |
| Samaria | 11.78 m | Incremento sostenido hacia Nacajuca–Jalpa–Cunduacán. |
| Carrizal | González 3.34 m | Mayor ingreso, operación de Macayo y posible remanso con Grijalva. |

6. Integración hidrológica: qué podría cambiar el escenario

Lluvia persistente durante varios días sobre la cuenca alta/media del Usumacinta con ascenso posterior en Boca del Cerro.

Núcleos intensos sobre Ríos Serranos que generen respuestas rápidas en Tacotalpa, Teapa, Puyacatengo y Pichucalco.

Incremento de entradas al sistema de presas que derive en ajustes de extracción, especialmente en Peñitas.

Coincidencia de extracción de Peñitas con aportaciones importantes de Platanar y otras corrientes libres.

Coincidencia temporal de aportes de La Sierra/Pichucalco con Carrizal en el Grijalva bajo.

Organización o acercamiento de sistemas meteorológicos que modifiquen sustancialmente la lluvia prevista sobre Chiapas, Guatemala y Tabasco.

7. Escenario por horizonte

| Periodo | Usumacinta | Ríos Serranos / Grijalva | Presas–Samaria–Carrizal | Nivel operativo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–24 h | Confirmar tendencia en cuenca alta y Boca del Cerro. | Priorizar lluvia horaria y respuesta local. | Revisar Peñitas + cuenca libre. | Vigilancia ordinaria reforzada. |
| 24–48 h | Vigilar ascenso progresivo si se verifican acumulados. | Mayor sensibilidad a núcleos intensos. | Verificar entradas y extracción. | Preventivo si los datos observados lo justifican. |
| 48–96 h | Evaluar acumulación sucesiva y propagación. | Mantener vigilancia en subcuencas con mayor señal. | Mayor atención a coincidencia Peñitas + aportes libres. | Preventivo reforzado si hay tendencia confirmada. |

8. Valoración de las bajas presiones

Las bajas presiones y perturbaciones identificadas deben mantenerse en vigilancia meteorológica, pero no son por sí solas motivo para elevar la alerta hidrológica. El escalamiento debe apoyarse en modificación del pronóstico de lluvia, persistencia de acumulados, aumento de saturación y respuesta observada en niveles y caudales.

9. Conclusión general

El diagnóstico integrado del corte de las 14:13 h se mantiene condicionado por la evolución conjunta de Guatemala–Usumacinta–Boca del Cerro, Ríos Serranos–Pichucalco–Grijalva bajo, la cascada de presas y Peñitas/cuenca libre–Mezcalapa–Samaria–Carrizal. Ningún componente debe interpretarse de manera aislada. La señal operativa debe escalar únicamente cuando coincidan magnitud, persistencia y respuesta observada.

10. Recomendaciones de monitoreo

Actualizar cada 6–12 horas lluvia observada y pronosticada en Guatemala, Chiapas y Tabasco cuando exista señal relevante.

Registrar tendencia de El Tigre y Boca del Cerro; no valorar únicamente el dato aislado.

Dar seguimiento específico a Tacotalpa, Teapa, Puyacatengo y Pichucalco durante episodios de lluvia intensa.

Mantener actualización diaria de elevación, llenado, aportación y extracción del sistema de presas, con atención prioritaria a Peñitas.

Cruzar extracción de Peñitas con aportes de Platanar y niveles en Mezcalapa/Samaria/Carrizal.

Mantener las bajas presiones en vigilancia meteorológica y escalar sólo si su evolución modifica la amenaza de lluvia regional.

Lluvia observada complementaria

WeatherLink: MAYA BERRIOZABAL PCIVILCHIAPAS 53.3 mm/24 h

WeatherLink: PASO LA MINA 46.3 mm/24 h

WeatherLink: Cipat Chiapas 39.4 mm/24 h

WeatherLink: CHAPULTENANGO PCIVILCHIAPAS 38.9 mm/24 h

WeatherLink: ASUR Villahermosa 34.8 mm/24 h

CONAGUA: PLATANAR 79.8 mm/24 h

CONAGUA: HUIMANGUILLO (INIFAP) 76.2 mm/24 h

CONAGUA: EMILIANO ZAPATA (CHABLE) 63.0 mm/24 h

CONAGUA: GONZÁLEZ 54.2 mm/24 h

CONAGUA: POSTA (PTE. LOS MONOS) 46.9 mm/24 h

Control de fuentes y hora real de actualización

| Producto | Fecha/hora del mensaje | Fecha/hora de recolección | Uso operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| CONAGUA Tabasco / FUENTE2 | 2026-09-27T08:35:49-06:00 | 2026-09-27T14:08:06.893861-06:00 | Corte local de niveles, gasto, lluvia y temperatura. |
| Frontera Sur / FUENTE1 | 2026-09-27T10:18:04-06:00 | 2026-09-27T14:08:06.893861-06:00 | Presas, Alto/Medio Grijalva y complemento Alto Usumacinta/Lacantún. |

Regla de calidad: un vacío no equivale a cero; no se inventan valores. Cuando una variable no se publica en el corte más reciente, se conserva s/d o el último dato válido únicamente cuando el producto operativo lo admite y queda identificado como heredado.

Fuentes y calidad

CONAGUA/OCFS: boletines hidrométricos, climatológicos, presas y lluvia.

FUENTE2 08:00: boletín diario de hidrometría, climatología y presas cuando esté disponible.

SMN: pronóstico especial por cuencas 96 h y productos de mayor horizonte cuando estén vigentes.

INSIVUMEH: BHVGM y contexto de cuenca alta del Usumacinta.

WeatherLink: observaciones cloud; datos inmaduros, heredados o rezagados no se presentan como actuales.

Ausencia de dato nunca equivale a cero; cuando una estación no contiene lectura nueva se conserva su último valor válido sólo para continuidad y se identifica como heredado.

Cuenca alta del Usumacinta · señal observada INSIVUMEH

La interpretación mantiene separados los cortes y no atribuye causalidad ni usa el desfase horario como tiempo de tránsito. Los máximos BHVGM son referencias estadísticas, no umbrales de inundación.

El Porvenir–La Pasión: nivel 3.82 m · caudal 618.70 m³/s.

El Tigre–Usumacinta: nivel 9.35 m · caudal 2573.83 m³/s.

Cadena de seguimiento en Tabasco: Boca del Cerro: 15.33 m · Δ24 h +0.05 m → Balancán: s/d → Emiliano Zapata: s/d → Jonuta: s/d → Centla/Tres Brazos: s/d.

Evolución El Tigre: Δ nivel +0.070 m en 12.0 h; tendencia incrementando.

Lectura operativa: Chixoy/Salinas + La Pasión/El Porvenir + Usumacinta/El Tigre → Lacantún → Boca del Cerro → Balancán → Emiliano Zapata → Jonuta → Centla. Los tiempos históricos de tránsito solo se usan como contexto cuando existen observaciones compatibles; nunca de forma determinista.